Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku – primer prvog laboratorijskog kolokvijuma

Napomena: Prvi zadatak pod a) je opcioni, namenjen za one studente koji nisu prisustvovali drugim laboratorijskim vežbama ili žele da poprave osvojene bodove.

- Zapisati funkciju X =A⊕B⊕D+BCD+ABCD u obliku proizvoda potpunih zbirova (П), a potom nacrtati funkciju upotrebom:

  - (5 bodova) dvostepene NI-NI i dvostepene ILI-I logike

  - (5 bodova) pet MUX 4/1

- (5 bodova) Nacrtati kolo sa tri ulaza, A i B koji su 4-bitni signali i treći – switch koji je jednobitan. U zavisnosti od vrednosti ulaza switch kolo obavlja funkciju 4-bitnog sabiranja ili oduzimanja (switch=0 sabiranje, a switch=1 oduzimanje). Možete koristiti gotov blok potpunog sabirača (tri ulaza A, B i Cin – carry in i dva izlaza S zbir/razlika i Cout – carry out).

- (5 bodova) Nacrtati i proveriti funkcionalnost 3-bitnog registra koji obavlja sledeće funkcije:

| S | Funkcija koju registar obavlja |
| --- | --- |
| 0 | Invertovanje |
| 1 | Pomeranje ulevo |

- (5 bodova) Koristeći potreban broj JK-flipflopova i dodatnih logičkih kola, realizovati sinhroni brojač unapred modula 3.